寿县寿州文化旅游发展有限公司音响设备采购需求

采购需求备注

1. 本需求所列技术参数为最低要求，所投产品技术指标需不低于本需求列明标准，无指定品牌、型号，符合国家相关行业标准、质量检测标准即可。

2. 所投产品外观需适配项目实际使用场景及安装要求。

3. 报价包含设备采购、配套线材、定制配件、运输、装卸、安装、调试、检测、增值税专票税费、售后服务及合同履行过程中所有隐含费用，合同履行期间无任何额外收费。

4. 设备售后质保期≥1年，质保期内提供免费上门维修、配件更换服务，接到故障报修后2小时内响应，24小时内派员到场处理；质保期满后提供终身成本价维修及配件供应服务。

5. 所有定制配件、机柜、保护套等需与所投主设备完全适配，安装后运行稳定、无兼容问题，满足设备正常使用及防护需求。

6. 供应商需提供所投产品的合格证明、检测报告等相关资料，确保产品质量合规。

7. 安装调试完成后，需配合采购方完成设备验收，验收合格后提供现场操作、日常维护、简单故障排查等免费培训，确保使用方人员能独立操作设备。

音响设备采购核心技术参数及数量要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金音柱音箱 | ◆采用4×3.5"音柱式设计，全铝合金箱体，具备抗腐蚀、抗磨损、轻量化特性 ◆单元类型：4×3.5″中低频单元+1″高频单元，高频单元采用钕磁材质，拾音/扩音效果佳 ◆额定功率≥180W，最大功率≥320W ◆灵敏度(1w/s)≥95 dB ◆最大声压级≥130dB Peak(@1m) ◆频响范围：140Hz～20kHz（±3dB） ◆投射角度：40°×140°（±5°） ◆阻抗：8 Ohms（±1Ω） ◆颜色：黑色/白色可选，满足现场环境搭配需求 ◆单台重量≤5kg ◆外形尺寸（宽×深×高）：100-110×180-190×790-810mm | 只 | 8 |
| 2 | 12寸有源低音炮（内置三通道功放和DSP） | ◆单12″有源超低频音箱，内置数字功率放大模块，功放效率高、功耗低 ◆内置一进三出DSP数字音频处理器，每个通道支持分频、EQ、压限、延时等参数独立调节 ◆单元类型：12″超低频低音单元，低频表现强劲 ◆额定功率≥350W，最大功率≥700 W ◆阻抗：8 Ohm（±1Ω），灵敏度≥97dB(1w/s) ◆最大声压级≥123dB(@1m) ◆频响范围：38Hz～250Hz(±3dB) ◆内置功放输出功率：总功率≥2000W，三通道功率分配≥1000W+500W+500W，D类功放 ◆内置功放输入阻抗≥20 KΩ，输入灵敏度0.775V（±0.025V） ◆内置功放失真度﹤0.05%（额定功率下），阻尼系数≥400 ◆内置功放工作电压：190V～240V 50/60Hz，宽电压适配，满足电网波动需求 ◆电源接口：采用紧锁式工业级交流电源输入接口，具备防脱落、防接触不良、防触电特性 ◆单台净重≤22kg，毛重≤25kg ◆外形尺寸(宽×深×高)：360-370×440-460×620-630mm | 只 | 8 |
| 3 | 调音台（8路） | ◆8路输入通道，通道布局合理，操作便捷 ◆频率响应：20 HZ~20 KHZ(+1，-3 db) ◆总谐波失真：<%1（额定条件：20 HZ-20 KHZ） ◆等效输入噪音≤-110 dBm ◆输入通道均衡特性： 低频：80 HZ(±5HZ)/±15 dB 中频：0.25-6.0 Khz/±15 dB 高频：12 KHZ(±500HZ)/±15 dB ◆线路输入时的最大增益≥50 dB，传声器输入时的最大增益≥60 dB ◆输入阻抗： 话筒输入≥1.0 KΩ，录音输入47 KΩ（±2 KΩ） 线路输出≥10 KΩ，辅助返回输入≥20 KΩ ◆输出阻抗： 左/右总输出≤300 Ω，监听总输出≤300 Ω 录音输出≤10 KΩ，效果激励器输出≤10 KΩ ◆效果器：24-BIT及以上模数转换器，效果种类≥32种，采样速率≥48 KHZ，音效丰富可调节 ◆整机功率≤40 W，节能降耗；电源为AC100V-240V宽电压设计，50/60Hz ◆机壳尺寸（H*W*D）：60-62×40-41×11-13cm，包装尺寸（H*W*D）：68-70×49-51×20-22cm ◆毛重≤11Kg，净重≥8Kg，机身坚固，便于搬运安装 | 套 | 4 |
| 4 | 一拖二无线手持话筒 | ◆主动分集双通道接收机，接收频段：640-690MHz（可调），抗干扰能力强 ◆接收机采用天线矩阵式极化信号处理技术，可同时捕获垂直/水平极化波，增强接收距离 ◆纯自动选讯（真正分集）接收方式，无接收断音现象，有效接收距离≥50米 ◆支持中文/英文双语操作界面，可自由切换，适配不同操作人员使用习惯 ◆高频接收电路，支持同时叠机使用通道数≥80个，满足多设备同时使用需求 ◆每通道支持≥2支麦克风独立切换使用，操作灵活 ◆采用高保真音频处理电路，音质干净、饱满，无失真，人声还原度高 ◆内置频谱扫描仪，可实时扫描频段干扰程度并柱状显示，系统自动筛选无干扰频点 ◆优化PLL合成器和微处理器技术，信号传输稳定，具备先进的噪音抑制方法 ◆具备控制音传输静噪功能，无信号时无杂音、无电流声 ◆接收机机身采用铝合金材质，侧板一体化设计，坚固耐用、抗摔防刮 ◆手持话筒机身采用金属材质，符合人体工程学设计，握持舒适，抗摔、耐磨、防汗 ◆手持话筒采用超宽频设计，频宽≥120MHz，话音表现清晰、自然，覆盖人声全频段 ◆咪头模组采用分离式设计，支持主流品牌咪头更换适配，便于后期维护 ◆音频讯号频率响应曲线平稳、宽广，适配各类人声传播场景 ◆采用阵列式天线发射设计，复杂环境下信号发射稳定，无断连 ◆配备OLED高清显示屏，无视角限制，任意角度清晰显示频道、电池电量等信息 ◆具备红外线数据同步功能，实现与接收机快速、精准对频，操作简便 ◆高节能发射电路，采用5号（AA）电池供电，单节电池可持续使用≥10小时 | 套 | 4 |
| 5 | 头戴麦（含主动分集双通道接收机） | ◆主动分集双通道接收机，核心技术参数与本采购需求第4项无线手持话筒接收机一致，实现设备兼容统一 ◆腰包发射机采用金属机身，坚固耐用，抗干扰能力强，体积小巧便于携带 ◆腰包发射机具备5V/12V/48V多档位供电，适配不同类型电容麦克风，使用场景广泛 ◆腰包发射机采用超宽频设计，频宽≥120MHz，与接收机频段精准匹配，无信号偏差 ◆采用高保真供电电路，提升音质密度，无电流杂音、无失真 ◆配备迷你4针XLR连接头，适配领夹式、头戴式麦克风、吉他等多种信号输入 ◆配备OLED高清显示屏，无视角限制，清晰显示频道、电池电量、供电档位等信息 ◆具备红外线数据同步功能，可与接收机自动、精准对频，无需手动调节 ◆高节能发射电路，采用5号（AA）电池供电，可持续使用5-10小时（根据供电档位调整） ◆头戴话筒采用单指向性设计，拾音精准，抗环境噪音干扰，拾音距离可调 ◆头戴话筒佩戴舒适、轻便，重量≤30g，适合长时间佩戴使用 ◆头戴话筒线材采用抗拉、抗缠绕、防弯折材质，具备防汗、防水特性，耐用性强 | 套 | 4 |
| 6 | 时序器 | ◆≥8路电源输出通道，支持顺序开机、逆序关机，有效保护设备，延长使用寿命 ◆最大输出电流≥30A，最大负载功率≥6KW ◆单路输出电流≥15A，单路负载功率≥3KW ◆输出插座采用万能型国标插座，适配多种规格插头，具备防触电、防松脱保护 ◆支持RS232和RS485标准通信协议，可连接中控系统实现远程控制、智能操作 ◆提供丰富指令集，支持定制化功能编程，满足不同使用场景的个性化需求 ◆工作电压：AC220V/50~60Hz，具备过流、过压、短路、过载四重保护功能，使用安全 ◆机身尺寸（长×宽×高）：480-485×265-275×45-50mm，适配19英寸标准机柜安装 ◆单台净重≤5Kg，毛重≤6Kg，机身采用金属材质，坚固耐用 ◆具备电源指示灯、通道工作指示灯，运行状态一目了然 | 台 | 4 |
| 7 | 音柱组合连接件 | ◆专用组合连接件，与所投铝合金音柱音箱完全适配，实现多音箱组合安装、固定 ◆材质采用高强度金属/工程塑料，坚固耐用，承重能力≥10Kg，无变形、无松动 ◆安装便捷，采用卡扣/螺丝双重固定方式，组合后无异响、无位移，稳定性强 ◆表面经防锈、防刮处理，适配室内外多种安装环境 | 件 | 8 |
| 8 | 超低保护套 | ◆专用保护套，与所投12寸有源低音炮完全适配，精准贴合机身，无松动、无空隙 ◆材质采用防水、防刮、防碰撞耐磨牛津布/橡胶材质，厚度≥3mm，防护性能佳 ◆预留电源接口、接线口、散热孔位置，不影响设备正常使用、接线及散热 ◆配备魔术贴/拉链设计，拆卸、安装便捷，边缘做包边处理，不易破损 ◆具备防尘、防污、防轻微磕碰特性，保护设备外观及内部元件 | 件 | 8 |
| 9 | 音柱保护套 | ◆专用保护套，与所投铝合金音柱音箱完全适配，精准贴合机身，适配组合安装状态 ◆材质采用防水、防刮、防碰撞耐磨牛津布/橡胶材质，厚度≥2mm，轻便且防护性强 ◆预留安装孔、接线口、出声口位置，不影响设备组合安装、信号传输及扩音效果 ◆采用弹性收口/魔术贴设计，安装拆卸便捷，适配音柱悬挂/落地等多种安装方式 ◆具备防尘、防污、防刮特性，保护音柱箱体及单元元件 | 件 | 8 |
| 10 | 支杆保护套 | ◆专用保护套，与音柱/低音炮安装支杆完全适配，精准贴合支杆表面，无滑动 ◆材质采用防滑、防刮、防碰撞EVA/橡胶材质，具备减震、缓冲防护性能 ◆厚度≥5mm，耐磨、抗老化，适配室内外安装环境 ◆安装便捷，采用开口式魔术贴设计，可根据支杆高度自由裁剪，不影响支杆高度调节和固定 ◆有效防止支杆刮擦、生锈，同时避免支杆与设备接触产生异响 | 件 | 8 |
| 11 | 调音台机柜 | ◆定制化机柜，适配所投8路调音台安装使用，空间分配：前≥4U、后≥6U、上≥12U，预留充足操作及拓展空间 ◆材质采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm，表面经静电喷塑处理，抗腐蚀、抗刮擦、无掉漆 ◆具备良好的通风散热设计，机柜顶部/背部配备散热孔/散热风扇，避免设备过热 ◆预留多组接线口，位置合理，便于设备接线、理线，不影响操作 ◆配备门锁及钥匙，具备防尘、防盗特性，机柜内配备防滑脚垫，放置稳定 ◆内部配备固定支架、理线架，便于调音台及周边设备固定和线材整理，保持机柜整洁 ◆适配落地/机柜堆叠安装方式，尺寸精准，安装后无晃动 | 件 | 4 |
| 12 | 机柜（话筒专用） | ◆3U标准机柜，适配所投无线话筒/头戴麦接收机安装使用，可同时安装≥2台接收机 ◆材质采用优质冷轧钢板，厚度≥0.6mm，表面经静电喷塑处理，抗腐蚀、抗刮擦 ◆具备通风散热设计，机柜正面/背部配备散热孔，保证接收机散热效果，避免信号受影响 ◆预留接线口、天线穿出孔，位置合理，不影响信号传输及设备接线 ◆配备门锁及钥匙，具备防尘、防盗特性，适配桌面/19英寸标准机柜安装 ◆内部配备固定支架、理线架，便于接收机固定和线材整理，减少信号干扰 ◆机身轻便，重量≤8Kg，便于搬运和安装 | 件 | 4 |
| 13 | 信号线 | ◆话筒主机到调音台专用信号线，线长1米（±5cm），适配设备现场安装距离 ◆采用高保真无氧铜芯，线芯规格≥2×0.5mm²，传输信号稳定、无衰减，音质无损 ◆外层具备双层屏蔽层（编织屏蔽+铝箔屏蔽），抗电磁干扰、抗射频干扰能力强，无杂音 ◆接头采用镀金工艺，接触良好，抗氧化、耐腐蚀，插拔便捷，不易松动、无接触不良 ◆线材外皮采用环保PVC材质，具备抗拉、抗缠绕、防弯折特性，耐磨、耐低温、耐高温 ◆线身柔软，便于整理和布置，适配室内多种布线场景 | 条 | 8 |
| 14 | 安装调试 | ◆包含本次采购所有设备（音箱、低音炮、调音台、话筒、时序器、机柜、配件、线材等）的现场卸货、搬运、定位、安装、接线、调试等全套服务 ◆安装过程严格按照设备安装规范及现场环境要求施工，做到布线整洁、安装牢固、外观美观 ◆调试后所有设备运行正常，音质清晰、无杂音、无失真，各设备间匹配良好、协同工作，满足项目实际扩音、拾音使用需求 ◆对设备所有功能进行全面测试，确保各项参数达标、功能正常使用 ◆提供设备操作、日常维护、简单故障排查等现场免费培训，培训时长≥2小时，确保使用方至少2名人员能独立操作和基本维护设备 ◆调试完成后提交完整的安装调试报告，包含设备安装图、接线图、测试数据、操作说明等 | 项 | 1 |

音响设备技术参数响应表

| 序号 | 产品名称 | 采购需求技术参数 | 所投产品技术参数 | 参数是否满足（≥/＝/＜） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金音柱音箱 | 4×3.5"音柱式设计，全铝合金箱体；额定功率≥180W，最大功率≥320W；灵敏度(1w/s)≥95 dB；最大声压级≥130dB Peak(@1m)；频响范围140Hz～20kHz（±3dB）；投射角度40°×140°（±5°）；阻抗8 Ohms（±1Ω）；重量≤5kg；尺寸100-110×180-190×790-810mm |  |  |  |
| 2 | 12寸有源低音炮 | 单12″有源；内置一进三出DSP；额定功率≥350W，最大功率≥700W；灵敏度≥97dB；最大声压级≥123dB；频响范围38Hz～250Hz(±3dB)；内置功放总功率≥2000W；失真度﹤0.05%；阻尼系数≥400；宽电压190V～240V；紧锁式电源接口；重量≤22kg；尺寸360-370×440-460×620-630mm |  |  |  |
| 3 | 调音台（8路） | 8路通道；频率响应20 HZ~20 KHZ(+1，-3 db)；总谐波失真<%1；等效输入噪音≤-110 dBm；话放增益≥60dB；效果器24-BIT及以上、效果≥32种、采样≥48KHZ；整机功率≤40W；宽电压设计；尺寸60-62×40-41×11-13cm |  |  |  |
| 4 | 一拖二无线手持话筒 | 主动分集双通道；接收频段640-690MHz；有效接收≥50米；叠机通道≥80个；OLED屏；红外对频；电池使用≥10小时；金属机身；咪头可更换；无断音、抗干扰 |  |  |  |
| 5 | 头戴麦 | 接收机与4项一致；腰包发射机多档位供电；迷你4针XLR接口；OLED屏；红外对频；电池使用5-10小时；单指向头戴麦；佩戴轻便；防汗防水线材 |  |  |  |
| 6 | 时序器 | ≥8路输出；最大电流≥30A，总功率≥6KW；单路≥15A/3KW；万能插座；支持RS232/RS485；四重保护；标准机柜安装；尺寸480-485×265-275×45-50mm |  |  |  |
| 7 | 音柱组合连接件 | 与音柱完全适配；高强度材质；承重≥10Kg；安装便捷；无松动、无异响 |  |  |  |
| 8 | 超低保护套 | 与低音炮完全适配；防水防刮耐磨；预留接口/散热孔；拆卸便捷；防护性强 |  |  |  |
| 9 | 音柱保护套 | 与音柱完全适配；防水防刮；预留安装/接线/出声口；适配组合安装；轻便耐用 |  |  |  |
| 10 | 支杆保护套 | 与支杆完全适配；防滑减震；厚度≥5mm；安装便捷；可自由裁剪 |  |  |  |
| 11 | 调音台机柜 | 前≥4U、后≥6U、上≥12U；冷轧钢板≥0.8mm；静电喷塑；通风散热；预留接线口；带门锁；含固定/理线架 |  |  |  |
| 12 | 话筒机柜 | 3U标准；冷轧钢板≥0.6mm；静电喷塑；通风散热；预留接线/天线孔；带门锁；含固定/理线架 |  |  |  |
| 13 | 信号线 | 1米（±5cm）；无氧铜芯≥2×0.5mm²；双层屏蔽；镀金接头；抗拉抗缠绕；环保PVC外皮 |  |  |  |
| 14 | 安装调试 | 含全套设备卸货、安装、接线、调试；培训≥2小时；提交安装调试报告；质保≥1年，2小时响应24小时到场 |  |  |  |

填表说明：

1. 此表需由供应商如实填报，所投产品技术参数需准确对应采购需求，不得漏填、虚报；

2. “参数是否满足”栏需明确标注“≥”（优于需求）、“＝”（等于需求）、“＜”（低于需求），低于需求的参数将视为无效投标；

3. 备注栏可填写所投产品品牌、型号、核心优势、配套服务等相关信息；

4. 供应商需在本表加盖公章，随投标文件一并提交。