采购需求

# 1、前注

本章采购需求所提出的技术要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标供应商应保证其提供的货物除了满足采购需求的要求外，还应符合国家、行业、地方的有关标准、规范（尤其是必须符合国家标准的有关强制性规定)。

- 采购明细

| 序号 | 名称 | 规格/要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳树 | 原生冠、无断尖、无偏冠、胸径 14–16cm、树高 5–6m、冠幅 4–5m、土球完整、带检疫证 | 株 | 300 | 1. 树干通直、树形饱满、长势健壮2. 无病虫害、无蛀干、无破皮、无弱苗3. 土球完整，土球直径≥胸径 8–10 倍，不散球、不晾根 |
| 2 | 树穴石材 | 花岗岩树池石 1200×200×50mm，树池内径≥1.5m×1.5m，45° 对角拼接 | 套 | 300 |  |
| 3 | 原有树穴石材 | 拆除、清运、修复 | 项 | 1 |  |
| 4 | 原有垂柳修剪 | 修剪、枝条清运、场地清理 | 项 | 1 |  |
| 5 | 栽植、支撑、养护 | 含吊机、支撑、浇水、12 个月养护、成活率≥95% | 项 | 1 |  |

注：上表采购数量均据实结算。

# 3、工作内容（全费用包干）包含但不限于：

1.苗木采购、起苗、包装、运输、装卸吊机、栽植、支撑、固定、浇定根水。

2.道路半幅封闭围挡搭建费用（约100米长）。

3.12个月养护期（浇水、施肥、防病、治虫、补植）人工、机械、辅材、保险、税费、管理费等全部费用。

本项目报价，包括完成项目所有一切费用，履约期内采购人不再另付其他费用，供应商自行考虑投标风险。

# 4.质量要求

1.乙方保证苗木品种纯正、规格达标、土球完整、无病虫害、无机械损伤、无弱苗残苗。土球大小、分枝点、冠幅、高度、胸径/地径必须与清单一致。苗木要做到种源清楚，禁止提供假植苗、病苗、不合规格苗、残次苗。 因苗木质量、土球、病虫害、品种问题造成死亡，乙方无偿补植并承担全部费用。

2、 供应商在苗木装车前要按采购人要求统一做好苗木的定干、修剪；所有采购的苗木均无病虫害和机械损伤；所有苗木需要带土球且土球完整不松散，规格大小符合要求。

5、管理要求

1、供应商须配备专职项目负责人1名，苗木到场后项目负责人需到场会同采购人员或分包方对交数、验质、办理接收手续。

2、发放栽植技术说明书，包括栽植技术要点、后期管养方法、注意事项等内容；同时安排专业技术人员进行现场技术指导。

3、供应商在供货过程中必须落实安全生产管理，文明作业，合同履约过程中如发生任何意外造成自身或第三方损害，供应商承担全部责任和经济损失，一概与采购人无关。

6、验收

供货苗木质量须符合采购人需求，供货验收时，如采购人认为必要，可采取邀请和组织相关方面的专家或技术权威对苗木品种进行技术鉴定；若鉴定结论认定供货苗木不属于采购文件规定的品种或达不到规格特征要求，即为供应商违约，采购人有权解除合同并将追究供应商的经济及法律责任。

7、付款方式：

1.项目竣工验收合格后支付合同价款的 97%；

2.12 个月养护期满且苗木成活率达标，支付剩余 3%。