显示屏采购安装项目需求

- 项目概况

本项目为室内高清全彩LED显示屏采购及安装调试项目，整体屏幕尺寸规格：宽度4.8m、高度2.08m，采用P2.5小间距全彩LED显示模组，适用于视频播放、图文公示、会议投屏等场景，要求显示画面高清细腻、色彩均匀、运行稳定、维护便捷，整体施工规范美观，满足长期常态化使用需求。

- 核心规格参数

- 屏幕整体尺寸：净宽4.8m×净高2.08m（±5CM），整屏无明显拼缝、无色彩偏差、无暗区亮点，整体平整美观。

- 屏幕规格：室内P2.5全彩LED显示屏

- 像素点间距：2.5mm

- 模组标准尺寸：320mm×160mm，标准通用模组，兼容性强，后期维修更换便捷

- 整屏分辨率：横向1536点、纵向672点，整屏高清显示，适配16:9视频画面、PPT、图文、视频投屏等常规素材

- 屏体详细技术参数

- 发光器件：采用表贴三合一SMD封装灯珠，1R1G1B真彩色显示，色彩还原度高，画质清晰均匀

- 屏幕亮度：450cd/㎡-600cd/㎡，支持自动/手动亮度调节，室内观看不刺眼、无反光，适配室内常规光线环境

- 灰度等级：≥16bit，色彩层次丰富，过渡自然无断层

- 刷新率：≥3840Hz，高清高刷，手机、相机拍摄无频闪、无水波纹，支持直播、会议录制场景使用

- 色温：5500K-7500K可调，可根据使用场景自定义画面色温

- 平整度：整屏模组拼接平整度误差≤0.1mm，无凹凸、无明显拼接痕迹

- 失控点：≤1/10000，无连片坏点、无常亮暗点

- 防护等级：正面IP40、背面IP20，防尘防潮，适配室内密闭使用环境

- 使用寿命：≥100000小时，支持7×24小时常态化稳定运行

- 工作环境：温度-10℃～60℃，湿度10%-90%无凝露，适配室内办公环境

- 配套系统设备要求（全套配齐）

- LED视频控制系统

配置专业LED同步发送卡、接收卡，支持高清信号输入，支持电脑、U盘、多媒体终端投屏，支持画面全屏、分屏、切换、漫游播放，支持视频、图片、文字、滚动字幕、日历、时间等多功能播放。

- 供电及散热系统

配备专用稳压开关电源，供电稳定、低功耗、低发热；屏体自带静音散热系统，无噪音、散热均匀，避免高温死机、花屏，具备过压、过流、短路、过热自动保护功能。

- 结构支架及辅材

定制专用镀锌钢壁挂/内嵌支架（根据现场墙面适配），结构稳固、承重达标、防锈防腐；配套专用线材、排线、电源线、信号线，全套国标线材，布线规整隐蔽，无外露杂乱线路。

- 播放控制软件

配套正版专业LED播放控制软件，操作简单、功能齐全，支持定时开关机、节目编辑、素材预览、分组播放、亮度调节、故障自检，兼容Windows系统，免费终身升级。

- 施工及安装要求

- 投标人负责现场勘测、尺寸复核、方案设计、设备供货、运输、装卸、安装、布线、调试、清洁、验收全过程工作。

- 安装工艺规范，屏幕整体平整、垂直、牢固，拼接缝隙均匀一致，无松动、无变形。

- 所有线路隐蔽铺设，走线整齐、标识清晰，符合电气安全规范，杜绝安全隐患。

- 项目完工后保证整屏无坏点、无花屏、无闪烁、无色彩不均，所有功能正常运行。

- 服务及售后要求

- 质保期：整机免费质保2年及以上，核心控制系统、灯体、电源终身维护。

- 售后响应：本地售后，故障报修2小时内响应，24小时内到场处理，快速排查修复故障。

- 免费提供设备安装调试、操作培训，教会使用方日常操作、素材制作、简单故障排查。

- 质保期内免费维修、免费更换损坏配件，无任何隐形费用。

- 终身提供成本价维修、技术支持、软件升级服务。

- 验收标准

- 整体尺寸符合4.8m×2.08m设计要求，安装牢固、外观整洁、工艺达标；

- 所有技术参数满足本采购需求标准，画面高清、色彩均匀、运行稳定；

- 所有配套设备齐全、功能正常，软件运行流畅；

- 资料齐全（设备说明书、合格证、质保承诺书、检测报告等），培训到位，一次性验收合格。