采购需求

一、货物指标要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	阻燃布艺窗帘
	布帘褶皱系数1:2

1. 耐水色牢度（变色、沾色）：≥4 级；

2. 材质：100%聚酯纤维；

3. 耐光色牢度（变色）：≥5 级；

4. 经纬密度（根/10cm）经向≥680；纬向≥400

5. 撕裂强力：经向≥260N；纬向≥430N；

6. 克重量：≥280g/㎡；

7. 甲醛含量：未检出；

8. ph 值：4-9；

9. 异味：无；

10. 可分解致癌芳香胺染料：禁用；

11. 耐磨性能：≥20000 次；

★12. 抗菌性能-抑菌率（金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、 肺炎克雷白氏菌、铜绿假单胞菌）：≥90%；

13. 致敏染料：禁用；

14. 致癌染料：禁用；

15. 有机锡化合物含量（mg/kg）：未检出；

16. 邻苯二甲酸酯（%）：未检出；

17. 遮光率：≥98%；

★18. 阻燃性能：水洗 50 次后符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃 烧性能分级》（窗帘幕布、家具制品装饰用织物 B1 级）：续燃 时间：≤5s；阴燃时间：≤15s；损毁长度：≤150mm；氧指数：≥30%；燃烧滴落物；未引起脱脂棉燃烧或阴燃。

★满足 HJ2546-2016 认证标准具备《中国环境标志产品认证》证书且认证范围包含阻燃布艺窗帘， (提供《中国环境标志产品认证》证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 cx.cnca.cn 的查询截图予以证明)在中标后、货物安装前，招标人有权将从货物中随机抽取样品纤维检测所进行检测，如抽检不合格，招标人有权直接解除合同，同时中标人须承担不低于合同总价10%的违约金，赔偿甲方直接损失（重新采购差价、工期延误损失）、间接损失（合规处罚、声誉损失）及维权费用（律师费、检测费等）
	13941.5
	㎡

	2
	轨道
	轨道： 

静音铝合金轨道，顶宽：≥25mm,≥高度：27mm，壁厚≥1.2mm,配套专用滑轮，耐磨静音轮；滚动顺畅无噪音； （检测依据：GB/T5237.4-2017）

1、力学性能

（1）抗拉强度Rm（N/mm²）>210

(2)规定非比例延伸强度Rp0.2（N/mm²）>185

（3）断后伸长率A50mm（%）>8

2、附着性

（1）干附着性：达到0级

（2）湿附着性：达到0级

（3）沸水附着性：达到0级

3、壁厚偏差（mm）±0.2（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

★4、耐盐雾腐蚀性：经400h乙酸盐雾腐蚀实验后，划线两侧膜下单边渗透腐蚀宽度应不超过4mm，划线两侧4mm以外部分的膜层表面应无起泡、脱落或其他明显变化

注：投标单位提供满足上述参数指标的第三方检测机构出具的检测报告，如遇弄虚作假将上报处理。在中标后、货物安装前，招标人有权将从货物中随机抽取样品纤维检测所进行检测，如抽检不合格，招标人有权直接解除合同，同时中标人须承担不低于合同总价10%的违约金，赔偿甲方直接损失（重新采购差价、工期延误损失）、间接损失（合规处罚、声誉损失）及维权费用（律师费、检测费等
	736
	套

	3
	皮门帘
	材质要求：采用全新高透明PVC 原生原料生产，不含回收料，无杂质、无异味、无毒环保；添加抗寒、抗老化、抗UV助剂，柔韧性好，长期使用不易发黄、不发硬、不脆裂。

规格参数 

2.1.单片厚度：2.5mm，厚度公差 ±0.1mm； 

2.2.单片宽度：300mm； 

2.3.帘片搭接宽度：≥20mm，密封不透风； 

2.4. 高度按现场实际门洞尺寸定制裁切。  

性能指标 

3.1.透光率：≥85%，高清透明、视线清晰无雾化；

3.2.使用温度范围：-15℃～55℃，高低温环境不变形、不发白；

3.3. 具备优良防风、防尘、隔音、隔热、防虫性能； 

3.4. 阻燃性能：符合GB 8624-2012 B1 级

3.5. 耐拉扯、抗撕裂，适合人员、车辆频繁通行碰撞。 

4、外观工艺 表面平整光洁，无气泡、无针孔、无划痕、无杂色点；帘片裁切边缘光滑无毛刺，整体垂感好，自然下垂不卷曲、不飘边。 

5、配套配件 配置加厚铝合金悬挂轨道、不锈钢活动吊夹、专用固定配件；每片尾端配置加重配重条，保证门帘垂直平整、防风稳固。
	96
	㎡


二、清单目录
	寿县科技学校（职教中心）宿舍楼窗帘采购及安装项目清单

	序号
	区域
	楼层
	名称
	房间数量
	窗帘（含轨道）

	
	
	
	
	
	宽（米）
	高（米）
	数量（㎡）
	单价
	总价

	1
	男生宿舍
	1
	2人间
	2
	1.5
	3.2
	19.2
	
	

	2
	
	
	6人间（宽窗）
	4
	3.06
	3.2
	78.336
	
	

	3
	
	
	6人间
	38
	2.88
	3.2
	700.416
	
	

	4
	
	
	走廊窗户
	4
	10
	3
	240
	
	

	5
	
	2-6
	6人间（宽窗）
	30
	3.06
	3.2
	587.52
	
	

	6
	
	
	6人间
	290
	2.88
	3.2
	5345.28
	
	

	7
	女生宿舍
	1
	2人间
	2
	1.5
	3.2
	19.2
	
	

	8
	
	
	6人间（宽窗）
	4
	3.06
	3.2
	78.336
	
	

	9
	
	
	6人间
	38
	2.88
	3.2
	700.416
	
	

	10
	
	
	走廊窗户
	4
	10
	3
	240
	
	

	11
	
	2-6
	6人间（宽窗）
	30
	3.06
	3.2
	587.52
	
	

	12
	
	
	6人间
	290
	2.88
	3.2
	5345.28
	
	

	13
	男女宿舍淋浴间
	
	保温皮门帘
	96
	
	
	96
	
	

	14
	合计
	


