寿县科技学校（职教中心）宿舍楼

窗帘采购及安装项目采购需求

一、总则

- 1.本项目包含宿舍楼阻燃布艺窗帘、静音铝合金轨道、淋浴间 PVC 皮门帘，供货范围含面料、辅料、全套五金配件、运输上楼、现场裁切缝制、安装调试、垃圾清运、三年免费质保、检测、售后维保等全部工作，所有报价为综合包干单价，无任何隐形增项。

- 2.本项目所有带★条款为实质性否决项，投标文件无法提供对应有效证明材料、样品不满足参数要求的，按无效投标处理。

- 3.中标货物进场安装前或安装后，招标人有权要求中标方随机抽取样品送经招标人认可的具备 CMA 或CNAS资质的第三方检测机构检测并由中标方承担全部检测费用；检测不合格分两级处置：（1）单批次样品指标不达标：中标人 7 日内全部无偿更换合格货品，扣除合同总价 10% 的违约金；（2）批量货物全部指标不达标、伪造检测报告 / 证书：招标人有权单方面解除合同，中标人支付合同总价 20% 违约金，同时承担重新采购差价、工期损失、合规处罚、律师费、检测费等全部直接、间接损失，并上报政府采购监管部门记入不良行为记录。

- 4.所有检测报告须能有效反映当前批次产品的质量水平，采购人保留在验收阶段对产品进行第三方抽检的权利。可在官方平台核验，复印件加盖投标供应商公章。

二、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃布艺窗帘 | 布帘褶皱系数 1:2 - 材质：100% 聚酯纤维；克重量：≥350g/㎡，水洗尺寸变化率≤±1% - 2.耐水色牢度（变色、沾色）：≥4 级；3.耐光色牢度（变色）：≥5 级； - 4.经纬密度（根 / 10cm）经向≥680；纬向≥400； - 5.撕裂强力：经向≥260N；纬向≥430N；6.耐磨性能：≥20000 次； - 7.甲醛含量：未检出； - 8.ph 值：4-9； - 9. 异味：无； - 10.可分解致癌芳香胺染料：禁用； - 11.致敏染料：禁用； - 12.致癌染料：禁用； - 13.有机锡化合物含量（mg/kg）：未检出； - 14.邻苯二甲酸酯（%）：未检出； - ★15.抗菌性能 - 抑菌率（金黄色葡萄球菌、白念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷白氏菌、铜绿假单胞菌）：≥90%， - 16.遮光率：≥98%，紫外线阻隔率≥96%； - ★17.阻燃性能：水洗 50 次后符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》（窗帘幕布、家具制品装饰用织物 B1 级）：续燃时间：≤5s；阴燃时间：≤15s；损毁长度：≤150mm；氧指数：≥30%；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，须提供水洗 50 次后阻燃报告 - 全套缝制定型工艺硬性要求：①成品采用 120℃恒温高压熏蒸定型≥40 分钟，褶型立体均匀，水洗不塌褶、不变形；②布带采用 8cm 宽高强涤纶有纺隔孔布带，克重≥220g/㎡，双层复合，撕裂强度≥60N，防水防潮长期悬挂不松垮；③同面料 4cm 双层包边，工业双线缝制，针距 3 针 / 厘米，转角回针加固，无跳线、浮线、无毛边；④喷塑挂钩厚度 2.3mm（±0.1mm），总长 7cm（±1mm），无锈蚀毛刺，单钩承重≥8kg，每米轨道标配 6 个挂钩； - ★环保认证：具备《中国环境标志产品认证》证书且认证范围包含阻燃布艺窗帘，提供证书复印件及cx.cnca.cn查询截图。 - 20.以上技术参数中标注★的为关键指标。投标人需提供经CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告予以证明。检测报告须同时提供在'全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）'的报告查询记录截图；因平台升级等原因无法查询的，须提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径证明报告真实有效的材料。如无法提供或检测不合格，采购人有权取消其中标资格、解除合同，并追究其违约责任。" - 21.抽检违约分层约定：中标安装前招标人随机抽样送检：①单批次样品不合格：7 日内无偿全部更换，扣除 5% 履约保证金，中标人承担全部检测费、工期损失；②批量全部不合格、伪造证书 / 报告：招标人可单方解除合同，中标人支付合同总价 8% 违约金，赔偿重新采购差价、工期损失、声誉损失、律师费、检测费等全部直接、间接损失，弄虚作假上报政府采购监管部门记入不良记录。 | - 13941.5 | ㎡ |
| 2 | 轨道 | 静音铝合金轨道，轨道采用铝合金型材，型材质量应符合GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》 的要求，表面静电喷涂处理，涂层均匀，无流痕、气泡等缺陷。顶宽≥25mm，高度≥27mm，壁厚≥1.2mm，壁厚偏差 ±0.2mm；配套专用静音滑轮，滑动顺滑无噪声； - 力学性能（投标须附第三方检测报告）：（1）抗拉强度 Rm（N/mm²）>210；（2）规定非比例延伸强度 Rp0.2（N/mm²）>185；（3）断后伸长率 A50mm（%）>8 - 涂层附着性：（1）干附着性：0 级；（2）湿附着性：0 级；（3）沸水附着性：0 级 - ★3、耐盐雾腐蚀性：400h 乙酸盐雾试验，划线单侧渗透腐蚀宽度≤4mm，4mm 外膜层无起泡、脱落、锈蚀； - 4.轨道主体：一体挤压静电哑光喷塑，不掉漆；单根 3 米轨道静态承重≥45kg，两端配铝合金堵头，内腔光滑无毛刺； - 5.静音滑轮：ABS 静音外壳 + 不锈钢轴承尼龙轮，滑动阻力≤3N，单轮承重≥6kg，每米轨道配 6 个滑轮； - 5. 全套安装配件强制标准：①顶装角码：冷轧钢板厚度≥2.0mm，喷塑防锈，单只承重≥15kg，每 60cm 布置 1 个；轨道长度＞2.4m 中间增设加固角码；②膨胀管：原生 PE 规格 8×40mm；固定螺丝统一为 304 不锈钢 35mm 十字自攻螺丝，防潮防锈； | 736 | 套 |
| 3 | 皮门帘 | 材质：全新高透明 PVC 原生原料，无回收料、无杂质异味、无毒环保；添加抗寒、抗老化、抗 UV 助剂，长期使用不发黄、不发硬、不脆裂。 规格参数 2.1. 单片厚度：2.5mm，厚度公差 ±0.1mm； 2.2.单片宽度：300mm； 2.3.帘片搭接宽度：≥20mm，密封不透风； 2.4.高度按现场实际门洞尺寸定制裁切。 性能指标 3.1.透光率：≥85%，高清透明无雾化；3.2.使用温度范围：-15℃～55℃，高低温不变形、不发白； 3.3.具备防风、防尘、隔音、隔热、防虫性能； ★3.4.阻燃性能：符合 GB 8624-2012 B1 级， 3.5.耐拉扯、抗撕裂，适配人员频繁通行碰撞。 4.外观工艺：表面平整，无气泡、针孔、划痕、杂色点；裁切边缘光滑无毛刺，垂感佳，不下垂卷曲、飘边。 5.配套配件：加厚铝合金悬挂轨道、不锈钢活动吊夹、全套固定配件；每片尾端配置加重配重条，保证门帘垂直、防风稳固；履约要求：中标进场前抽样检测，材质、阻燃指标不合格，中标人无偿全部更换，并承担检测、工期延误全部损失。 以上技术参数中标注★的为关键指标。投标人需提供经第三方检测机构出具的检测报告予以证明。检测报告须同时提供在'全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）'的报告查询记录截图；因平台升级等原因无法查询的，须提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径证明报告真实有效的材料。 | 96 | ㎡ |

三、商务条款

- （一）报价口径说明

- 1.本项目所有单价为全流程综合包干价，包含面料、裁剪缝制、定型、布带、挂钩、轨道、滑轮、角码、螺丝等全部辅料；运输、上楼搬运、现场安装、垃圾清运、第三方检测、3 年质保、人工、税费等全部费用，无任何隐形增项。

- 2.清单窗帘面积已统一按 1:2 褶皱系数折算；现场实测洞口尺寸与清单偏差 ±3% 以内，合同总价不作调整；超出 ±3% 部分按中标综合单价据实结算。

- （二）工期要求

- 合同签订、现场交底完成后15 日历天内完成全部拆除、供货、安装、清理、整体竣工验收；每逾期 1 日历天扣除合同总价 5%；逾期超过 7 天，招标人有权单方面解除合同并追索全部损失。

- 质保售后服务，整体项目免费质保 3 年，质保起算时间为整体竣工验收合格当日；面料阻燃、抗菌特殊性能专项质保不少于 2 年；质保期内出现面料破损、轨道变形、滑轮卡顿、挂钩断裂、褶形塌陷、配件锈蚀等问题，中标人须 24 小时内到场免费维修、更换全新产品，不收取材料、人工任何费用；寒暑假设置专属对接人员，全天候响应宿舍维修需求；质保期满后，中标人提供终身成本价维修、更换服务。

- （四）投标评审配套要求

- 开标现场须同步提交实物样品：阻燃布艺面料、铝合金轨道型材、静音滑轮、PVC 皮门帘，评委现场核验厚度、遮光、做工、防腐性能；样品与实际供货货物不一致，按虚假响应作废标处理。